# （一）施工布署及平面布置

## 一、编制依据

1、业主提供的招标文件、招标补遗文件、设计图纸、技术要求和招标单位有效法律文件。

2、国家及行业技术规范、规程、标准。

3、本企业的质量方针、质量目标。

4、现场踏勘所获取的有关地形及周边环境资料及其它有关的气象、水文资料。

## 二、编制原则

1、满足业主对工期、质量、投资、安全生产、文明施工、环境保护等要求的原则。

2、精心组织，科学管理，合理配置各种资源，做到连续均衡生产。

3、满足招标文件要求，根据工程特点，结合我们公司多年的水利工程的施工经验和公司的管理经验，优化施工方案，确保工程质量。

4、采用先进的施工设备、施工技术和管理控制经验及程序，按期保质保量的完成合同工程。

## 三、编制指导思想

1、执法自觉性

以满足业主对施工工期、工程质量及安全生产、文明施工的要求， 以及国家环境保护与水土保持的行政法规为前提。

2、响应招标文件的要求精确编制并确保投标文件的完整性。

我公司认真研究了招标文件、设计图纸和技术要求，并对施工现场及周边环境进行了仔细踏勘，凭借我公司同类工程的施工经验，针对本工程的特点，编制投标文件。

3、方案、计划、组织体系的科学可靠性。

以深化细化施工程序、施工方法、施工进度、设备配备和保证措施为重点，努力提高其先进性、合理性、可靠性，将保证质量、工期和创建文明工地建立在科学可行的方案基础之上。

## 四、工期、质量、安全及文明、环境管理目标

我公司承建本工程，将精心组织，科学管理，规范施工，承诺并确保达到以下目标：

1、工期：计划工期：30天

2、文明施工，环境保护：创文明施工工地，妥善地处理好工程和环境的关系，努力改善环境、控制污染。

3、服务目标：严格信守合同，充分利用我公司的综合施工能力， 积极配合建设、监理、设计、管理等单位，加强对工程施工的管理， 并做好售后服务工作，使业主满意。

## 五、施工部署

一、布置原则

合理规划好施工道路和场地，优化原材料和半成品的堆放和加工地点，减少运输费用和场内二次搬运。

布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等要求，生活区、办公区及生产区三区分开的原则。

二、布置依据

1、招标文件有关要求。

2、现场红线、临界线、水源、电源位置，以及现场勘察成果。

3、设计总平面图、施工现场平面等。

4、总进度计划及资源需用量计划等。

5、施工部署和主要施工方案、类似工程成功的施工经验。

6、安全文明施工及环境保护要求。

三、现场各区域布置规划

我公司以既满足工程施工需要、又符合创建文明建设工地为前提，充分利用现有对外交通等自然条件，综合考虑工程规模、施工方案、工期、造价等因素，按照招标文件要求，因地制宜、因时制宜、有利施工、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理地规划生产生活区、对内对外交通、供电供水、堆料场等。

## 六、施工总体组织安排

一）、原则

采用先进的施工技术和施工设备，严格管理，确保工程达到合格标准。施工进度合理、高效，施工区段划分科学合理，抓住控制整个工程工期的关键项目，严密组织，协调统一，确保工期目标实现。

二）、施工组织

（一）施工组织机构

根据工程规模组建精明强干的项目经理部班子,实施项目经理责任制，根据本标段工程规模、特点，及业主对本标段在质量、进度、文明施工等方面要求，我们成立强有力的项目部，项目经理部设项目经理、技术负责人，同时配备工程计划部、材料供应部、机械设备部、安全保卫部、技术质量部、经营合同部、财务管理部、办公室。项目部组织上机构职能分工按照ISO9001质量体系分工，做到岗职明确，责、权、利到位。同时，项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应，以便更顺利地开展工作。

（二）组织机构管理职责

1、项目经理部经理：

（1）负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责，满足合同的各项要求。

（2）确定项目经理部管理组织机构构成并配备人员，制定项目经理部的规章制度，明确有关人员的职责，全面组织道路及环境监测、科研等项目的开展和协调工作，以及与各方的协调管理。

（3）接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全面负责。

（4）与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期或提前完工，确保业主的利益。

（5）主动积极处理好与项目部所在地政府部门的关系，确保当地政府部门的利益，促进本项目成为当地的文明工地。

（6）领导项目经理部、总工程师和各业务部、室开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。

2、工程计划部

（1）在项目经理的领导下，负责施工过程中的各项管理工作，根据工程进度计划，合理组织施工，确保施工条件、施工质量、施工进度。

（2）负责项目工程的年、月、进度计划的编制及实施，对施工实施动态管理，落实项目进展的进度计划，并随工程实际情况不断调整具体实施计划的安排，以保证总进度计划的落实。负责工程量的统计报表工作。

（3）负责不同阶段施工场地和临时堆场的协调和管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备运输、堆放等工作。

（4）负责施工过程的文明施工和环境保护管理。

（5）负责施工过程中的安全管理，特殊工种岗位培训及工伤事故处理工作。

（6）负责竣工验收、竣工资料的审查上报和保修期的施工服务。

3、材料供应部

（1）负责施工所须材料的采购、供应、管理工作，并提供相应的质量证明。

（2）负责施工过程中材料和周转料的调配。

（3）负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。

4、机械设备部

（1）负责施工机械使用和租赁管理，按计划进行机械的平衡调度， 检查各施工队对机械设备的管理。

（2）负责制定落实机械设备的大、中修计划，保证机械完好率。

（3）负责自有和外租机械设备的管理工作，并负责机械设备分供方的评审评价工作。

5、安全保卫部

（1）负责现场施工安全，落实各项安全制度，定时检查现场施工安全情况。

（2）负责职工的安全教育特殊工种的安全培训，持证上岗。

（3）负责制定实施机械安全措施，临时用电安全措施。

（4）负责现场保卫工作，制定保卫制度。

（5）贯彻安全事故报告制度，进行调查分析，提出处理意见。

6、技术质量部

（1）负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审与交底工作，指导编制审定重点部位的施工方案，特殊工序的施工方案技术措施。

（2）监督检查《施工组织设计》在工程施工中的实施过程，负责工程中出现的新工艺、新技术的实施管理。

（3）负责对工程竣工资料审核、组卷。

（4）负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对工程项目实施全过程控制、检查和监督工作。监督、检查《质量计划》在工程实施过程的情况。

（5）严格控制无质保资料证明和不符合技术规范指标的材料、设备进入施工，对不合格的材料、设备一律不准进入施工现场。

（6）按ISO9001：2000的质量管理体系对工程质量进行监控。负责对分部分项工程及最终产品的检验，并参与质量的评定工作，独立行使施工过程中的质量和安全监督权。

（7）负责重大质量事故的调查分析，提出纠正预防措施并监督实施工作。

（8）负责工程测量的交桩、放线、复核等，严格按照图纸及相关精度要求实施工程测量工作。

（9）负责工程测量监控、反馈真实信息。完成测量内业资料的编制，保存测量记录，并负责项目竣工测量工作。

（10）负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不准在项目工程中使用。

7、经营合同部

（1）负责签定合同，具体实施项目合同的管理工作，并作好竣工结算工作。

（2）负责工程中的洽商记录，设计变更的核算报价工作，监督合同的履行。

（3）根据合同条款和有关法律依据，作好工程索赔工作。

8、财务管理部

（1）负责财务管理和全面核算，作好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

（2）作好成本管理，加强经济合算，严格资金管理和有效使用。

（3）根据项目工程的预、结算，进行工程款的收取与支出。

9、办公室

（1）做好项目经理部的人事行政管理和后勤保证工作。

（2）定项目经理部内部管理流程，制定各自的岗位责任制。

（3）主管公文收发、归档工作，负责各种文件资料运营状况的综合管理。

（4）作好对外的联络工作，负责用户来信、来防的接待与处置工作。

（5）负责签订合同，具体实施项目合同的管理工作，并作好竣工结算工作。

（6）负责工程的洽商，设计变更的核算报价工作，监督合同的履行。

（7）负责各专业分包商的年、月、报的核实开展阶段性的结算工作。

（8）根据合同条款和有关法律依据，作好工程索赔工作。

# （二）施工方案与技术措施

## 一、拆除、清运工程

建筑拆除及清运是指对建筑物进行拆除，并将拆除的材料进行清理、运输和处理的工作。本方案旨在规范建筑拆除及清运的整个过程，确保安全、高效地完成拆除和清运工作。

一）、拆除方案

1. 拆除准备

在正式拆除之前，需要进行充分准备，包括拟定拆除方案、调查建筑结构、安排劳动力和机械设备等。同时，还需要制定安全措施，确保拆除工作过程中不会给附近人员和建筑物带来危害。

2. 拆除过程

拆除过程中，需要采取适当的先进技术和先进设备，确保拆除的高效和安全。根据建筑的不同部分，可以采取不同的拆除方法，如手动拆除、爆破拆除、机械拆除等。拆除过程中，必须注意人员安全和周边环境的保护，避免产生二次污染。

3. 废弃物处理

拆除完成后，废弃的建筑材料需要进行处理。可以选择将废弃物进行分类、回收和再利用，或者送往专门的处理场所进行处理。废弃物处理的目的是减少对环境的污染，并提高资源的利用率。

二）、清运方案

1. 清运准备

在清运之前，需要进行充分准备，包括制定清运路线、安排清运车辆和人员，调查运输工具的状况等。同时，还需要制定安全措施，确保清运过程中不会对附近人员和环境造成危害。

2. 清运过程

清运过程中，需要使用适当的运输工具，根据废弃物的性质选择合适的运输方式，如大型建筑物的废弃物可以采用专门的运输车辆进行运输，小型建筑物的废弃物可以采用普通的货车进行运输。同时，还需要确保废弃物的装载量和安全性。

3. 废物处理

废物运输到处理场所后，需要进行进一步的处理。可以选择将废物进行分类、回收和再利用，或者进行焚烧、填埋等处理。废物处理时，必须遵守相关的环保法规和标准，确保废物的安全处理和环境的保护。

三）、安全措施

1. 建立安全管理制度，指定专门的安全管理人员，负责监督和执行安全措施。

2. 提供必要的个人防护设备，如安全帽、安全鞋、护目镜等，确保作业人员的身体安全。

3. 对机械设备进行定期维护和检查，确保设备的正常运行和安全使用。

4. 加强对作业人员的培训，使其熟悉工作流程和安全操作规程，提高其安全意识和应急处理能力。

四）、环保措施

1. 选择环保的拆除和清运方法，减少对环境的影响。

2. 严格按照环保法规和标准进行废物处理，防止污染和二次污染的产生。

3. 采取措施减少噪音、尘埃和气体的排放，保护周边环境和居民的健康。

## 二、拆改电路工程

电路改造施工方案

一）、严格按照规范要求进行施工

1、电线、套管等产品必须是符合相关标准的合格产品。

2、禁止将导线直接埋入抹灰层内，采用阻燃型套管铺设。

3、线管走向横平坚直，管内导线面积不得超过线管截面的40%。

4、顶面或局部承重墙开槽深度不够前提下，可改用软套管。

5、导线在管内不得有接头和扭结，接头处须加底盒，方便以后维修。

6、电线接头须涮锡或用专用连接件处理。

7、线管在三个弯以上，需加连接盒，不得有死弯。电线均能抽动。

二）、电路改造施工流程

1、交底放线

由工人师傅根据设计要求放线，开槽宽度50mm。放线要精确到位，无缺漏。

2、拆除原有电线及开关插座

将原有线管、电线、开关插座全部换为品牌产品。原有电线的质量不能保证，导电性差，甚至可能有发生漏电、火灾的危险。新旧电线不能混用，因其电阻不同，易出现线路故障。

3、开槽钻孔

根据施工现场实际的放线位置进行开槽，开槽时应注意开槽深度。因为上面必须灌入水泥沙浆，所以深度必须高于管径。顶面不能开槽，如顶面无吊顶，又需要走线(如飘窗)， 应在顶面浅浅地凿开线槽，电线用薄线管包好，再在槽内固定 。

过墙和过梁的地方需要钻孔，钻孔时的孔径、孔距一般100mm；电线和水管不能走一个孔。

虽然标准是横平竖直，三个弯头一个过路盒，但是这样施工会增加好多空面板，影响美观而且增加了费用。可采取按斜排直线的方式进行排管，这样排既没有弯头又没有过路盒， 施工方便且便于维修。

4、布管

根据在施工现场开设的沟槽进行布排管，在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、 顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。墙面管道的布置应平顺竖直，尽量不要有弯折的地方。如有弯折，转弯处不应有明显 的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm，以防止电缆信号不清晰。 煤气管和电管的距离不能小于 150mm。

成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm，插座离地 面的高度一般至少300mm，开关的位置一般离地1300mm。

在穿线时，一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40% 。一般 情况下16mm的电线不宜超过3根，20mm的电线不宜超过4根。

强弱电线均应穿管敷设，不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中，线管交汇处使用接线盒，接线处采用接线帽。接线时要分色。

吊顶照明线使用软管(200mm以上);吊顶内管固定支架设置成排灯具中心线。插座箱多 个插座导线连接以及多联开关联接时，不允许拱头连接，应采用LC型压接帽压接总头后，再进行分支连接。线管入盒要用锁扣，线盒内线头375px必须打圈。

5、检查线路

运用万用表、欧姆表检查线路畅通无阻，不出现短路以及断路的现象，为安装开关插座作准备。

6、安装开关插座和灯具

在安装之前不允许应用房屋内各插座，只能应用公司指定拖线盒。注意开关插座面板应平整、紧贴建筑物表面。同一场所的开关切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠。

三、电路改造施工标准

线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装，应按规定进行。电线穿管敷设时，管内电线的总截面积(包括外皮)，不应超过管内径截面积的 40%。

1、电线的敷设应按设计规定进行施工，照明线路和低压线路均应设负荷保护。

2、线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的 安装，应按规定进行。

3、电线穿管敷设时，管内电线的总截面积(包括外皮)，不应超过管内径截面积的40%。

4、线路应固定，排线横平竖直。

5、暗线线路必须采用安全可靠的带护套的电线，埋线不允许有线接头。

6、插座应离地面200mm左右，线盒里每路线必须留线头，长度不少于150mm，(左零线、 右相线)以便维修。

7、接线要做到相线进开关，零线进灯头。

## 三、墙面、吊顶工程

一）、墙面工程

1）施工准备

1、技术准备及要求

（1）熟悉墙面铝板施工图纸，要求做到熟悉平立面图及节点图。

（2）确定铝板面层材料样板。

（3）核实铝板面层是否有挂画、标识标牌等物品，是否需预埋基层或电源。

（4）根据设计要求并结合现场实际情况对铝板进行排版图绘制。

（5）根据厂家所提供的铝板的施工技术要求及注意事项并结合现场实际情况编写《技术交底》。

2）作业条件

（1）办理好结构验收。少数工种（水电、通风、设备安装等）的活应做在前面，并准备好加工饰面板所需的电源等。

（2）墙面弹好1米水平线和各层水平标高控制线。

（3）高处作业前，脚手架提前支搭好，宜选用双排架子，其横竖杆及拉杆等应离开门窗口角150～200mm。架子步高要符合施工要求。

（4）有门窗套的必须把门框、窗框立好（位置准确、垂直、牢固，并考虑安装铝板时尺寸有足够的余量）。同时要用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。

（5）铝板等进场后应堆放于室内，下垫方木，核对数量、规格，并预铺、配花、编号等，以备正式铺贴时按号取用。

（6）大面积施工前应先放出施工大样，并做样板，经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、甲方、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。

（7）对进场的铝板应进行验收，颜色不均匀时应进行挑选，必要时进行试拼选用。

3）操作工艺

（1）基层放线：根据实际丈量墙体的情况，确定排板设计图，然后根据设计图（如在走道两侧安装应先确定中心定位线），从所安装饰面部位的两端，由上至下吊出垂直线，投点在地面上或固定点上。找垂直时，一般按板背与基层面的空隙为50-60mm为宜。按吊出的垂线，连结两点作为起始层挂板材的基准，在基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度，弹出横平竖直的分格墨线。板与板之间应有缝隙，一般为5mm。若设计要求，也可密拼。

（2）后置埋件安装：在弹好线的砼基层上，用冲击电锤打孔，打好孔后用膨胀螺栓将后置埋件固定在混凝土墙体上，若是二次结构墙，则考虑天地固定后置埋件，或用对穿螺栓将后置埋件固定在二次结构墙上。

（3）角码及龙骨安装：将角码焊接在后置埋件上，角码一般采用5*5规格的，然后将竖向龙骨焊接在角码上，再根据设计排版要求，将横向龙骨按尺寸位置焊接在竖向龙骨之间，焊接时必须要满焊，并将焊渣清理干净，刷好防锈漆。

（4）板材安装：在铝面板安装前，根据设计图纸要求，检查龙骨之间的间距是否符合铝板尺寸要求，并检查铝板的质量及色差，确认无误后进行铝板安装。首先挂好双面垂直、水平控制线，将单块铝板用铝板固定码逐块的固定在龙骨上。

（5）嵌缝：根据预先挂好的垂直线、水平控制线，利用对板块进行逐块校正，在板块之间嵌贴5mm胶条,为防止划伤表面，在注胶前先用胶带覆盖缝两边板面，注胶完后，将胶纸揭去。嵌缝黏贴要均匀，放缝要平整、饱满。

二）、吊顶工程

1）质量关键要求

（1）吊顶龙骨必须牢固、平整：利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。龙骨的尺寸应符合设计要求，纵横拱度均匀，互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯，如有必须调直再进行固定。

（2）吊顶面层必须平整：施工前应弹线，中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接，相邻龙骨接头要错开，避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕，应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固，严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求，外观质量必须符合材料技术标准的规格。旋紧装饰板的螺丝时，避免板的两端紧中间松，表面出现凹形，板块调平规方后方可组装，不妥处应经调整再进行固定。边角处的固定点要准确，安装要严密。

（3）接缝应平整：板块装饰前应严格控制其角度和周边的规整性，尺寸要一致。安装时应拉通线找直，并按拼缝中心线，排放饰面板，排列必须保持整齐。安装时应沿中心线和边线进行，并保持接缝均匀一致。压条应沿装订线钉装，并应平顺光滑，线条整齐，接缝密合。

2）操作工艺

（1）弹线用水准线在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500mm）,从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度，用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线，同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000mm,遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

（2）固定吊挂杆件

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。采用φ8的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同Ｌ30*30*3角码焊接（角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定），另一端可以用攻丝套出大于100mm的丝杆，也可以买成品丝杆焊接．制作好的吊杆应做防锈处理．制作好的吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

（3）龙骨安装

A、安装边龙骨：边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙（柱）上的水平龙骨线把Ｌ形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上，如为混凝土墙（柱）上可用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。如罩面板是固定的单铝板或铝塑板可以用密封胶纸直接收边，也可以加阴角进行修饰。

B、安装主龙骨：主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900～1000mm。主龙骨为UC50型，一般宜平行竖向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200～1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。

C、安装次龙骨：次龙骨间距根据设计要求施工。可以用型钢做主龙骨，与吊杆直接焊接或螺栓连接，金属罩面板的次龙骨，应使用专用次龙骨，与主龙骨直接连接。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在Ｌ形边龙骨的水平翼缘上。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨，附加龙骨的连接应拉铆钉铆固。

D、金属（条、方）扣板安装：条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂，也可以增加主龙骨，主龙骨间距不大于1000mm,条板式吊顶龙骨与条板配套。

方板吊顶次龙骨分明装Ｔ形和暗装卡口两种，可根据金属方板式样选定；次龙骨与主龙骨间用固定件连接金属板吊顶与四周墙面所留空隙，用金属压条与吊顶找齐，金属压缝条的材质宜与金属板面相同。

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留，使用材料宜与母体相同，安装时应严格控制整体性，刚度和承载力。

（4）大于3kg重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

## 四、地面工程

一)、实木地板龙骨铺设安装方法

1）龙骨铺设适合地板类型

龙骨铺设法比较适用于地板毛地板龙骨铺装方式，而适用于铺设地板种类有：实木地板、实木复合地板、强化复合地板和软木地板等多种不同材质地板，在龙骨上面铺一层毛地板，然后以悬浮式的铺法方式铺贴地板。

2）铺设好龙骨

龙骨铺设法需要我们先铺设好龙骨，然后在上面铺设毛地板，把毛地板和龙骨固定，然后把地板铺设在毛地板的上面，这样不仅能加强地板的防潮能力，也能让脚感更加舒适，柔软。它的优点是防潮性比较好，脚感也很舒适。但是它损耗比较多的层高，相对于其他铺设方法的成本也比较偏高。

3）毛地板铺设在龙骨上

毛地板铺设在龙骨上，每排之间要留有一定的空隙，用铁钉或是螺纹钉在毛地板和龙骨间固定并找平，毛地板可以铺设成斜角为30度或是45度，这样可以减少应力。在毛地板的上面铺设强化地板，然后按照悬浮式铺设法铺设即可。

二)、安装实木地板注意事项

1）防止地面不平整

确保地面干燥、平整、无杂物，通常地板安装应在其他装饰工程完成后进行，地面不平会使部分地板和龙骨悬空，踩踏时就会发出响声。

2）防止龙骨未经干燥

未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右，而合格的木地板含水率一般在12%，湿度差过大会使木地板快速吸潮，造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板，然后在地板上进行其他施工。但这样，地板铺设完毕后，往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间，地板与周围环境的水汽、化学品未作任何隔离措施，很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形。

## 五、宣传文化墙工程

一）、材料准备

在开始施工之前，我们需要准备以下材料：

亚克力板：亚克力板是搭建文化墙的关键材料。根据实际需求，选择适当尺寸和厚度的亚克力板。

固定件：用于固定亚克力板的固定件，通常是螺丝和螺母。

背板材料：背板材料应选择结实、耐磨的材料，如胶合板或金属板。

背板固定件：用于固定背板材料的固定件，通常是螺丝和螺母。

螺丝刀、电钻等工具：用于安装固定件和处理其他细节。

二）、施工过程

步骤一：确定墙面尺寸和位置

首先，确定亚克力文化墙的尺寸和位置。根据墙面的空间和设计要求，决定文化墙的高度、宽度和安装位置。

步骤二：准备亚克力板和背板

根据墙面尺寸，将亚克力板和背板材料剪裁成合适的尺寸。

步骤三：安装背板

使用固定件将背板材料固定在墙面上。确保背板牢固稳定，以支撑亚克力板的重量。

步骤四：安装亚克力板

将亚克力板放置在背板上，使用固定件逐一固定。注意要均匀地分布固定件，并确保亚克力板与背板完全贴合。

步骤五：处理细节

检查亚克力板的表面是否有划痕或污点，并进行清洁。同时，使用工具进行修整，确保亚克力板的四边完美无缺。

三）、注意事项

在处理亚克力板时要小心，避免划伤或弯曲。

检查亚克力板和背板之间的固定件是否稳固，确保文化墙的安全性。

注意清洁文化墙，以保持其美观和光洁。

## 六、家具家电安装工程

安装调试及验收

（1）开箱验收：新设备到货后，由客户进行开箱收货，检查设

备在运输过程中有无损坏、丢失，附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与合同、装箱单相符，并填写设备开箱验收单，存入设备档案。

（2）安装施工:按照使用单位绘制的设备工艺平面布置图及安装施工图、尺寸以及相互间距等要求划线定位，组织基础施工及设备搬运就位。在设计设备工艺平面布置图时，对设备定位要考虑以下因素。

①应适应工艺流程的需要；

②应方便工件的存放、运输和现场的清理；

③设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及距离；

④应保证设备安装、维修、操作安全的要求；

应按照设备安装验收有关规范要求，做好设备安装找平，保证安装稳固，减轻震动，避免变形，防止不合理的磨损。安装调试过程中，对背椅的制作，连接等要严格按照施工规范执行。

（3）验收规程、内容、产品确认、防伪说明

①货物验收方案在安装时由用户根据实际情况在货物验收单签字确认。

②验收内容

# （三）质量管理体系与措施

## 一、质量保证的指导思想

以“百年大计，质量第一”的方针，认真宣传和贯彻标准，建立和完善质量保证体系，强化质量管理，建立一个以科学管理为基础， 以人的管理为根本，以提高工程实体质量为中心，以目标管理为导向， 以提高企业全员素质和用户满意为目的，以经济杠杆为手段，“依法保质”的质量管理新机制。

本工程施工严格按国家现行施工规范施工、按工程质量验收标准进行分项、分部、单位工程的质量控制以及质量评定；接受业主、监理工程师和工程质量监督站的监督检查。工程质量满足如下要求：

（一）工程质量目标确保：达到国家有关法律法规规定的条件及比选文件、比选人的相关要求。

要实现上述目标必须做到：“思想上重视，措施上得力”，有效地形成“人人心里有目标，人人手中有标准”；整个工地达到：“质量创优目标明确，工艺过程管理严格，施工监督认真负责，强化全员意识为先导，以增创名牌工程为龙头，以夯实管理为重点，以推进科技进步为保证”的全员竞争气氛。

（二）质量目标要求

工程质量包括产品质量和工作质量两部分。

1、产品质量：产品质量包含以下六个方面：

适用性：要求效果良好，使用方便；

可靠性：要求结构安全可靠，强度、稳定、抗震等性能符合有关技术标准的规定；

耐久性：在物理、化学作用下可安全使用到规定年限；

经济性：工程造价低、建造周期短、使用维修费低等；

美观：先进合理、美观、新颖、大方，并与环境协调；

安全性：主要指施工方便和使用安全。

2、工作质量：管理包括以下两个方面：

生产过程中的工作质量：指设计、施工过程中的技术业务及后勤管理等工作质量；

服务质量：指工程交工后的质量回访和维修服务等。

## 二、质量组织体系

（一）质量检查组织管理机构

项目经理部成立质量管理领导小组，施工队设质量管理小组，项目经理作领导小组组长，成员由多方面人员组成。项目部质量安全管理部负责人一名、施工管理部一名、技术专业负责人一名、测量工程师部一名、各施工队设一名专职质量工程师。广泛开展TQC活动，各主要工序成立QC小组，按PDCA循环，定期（每周）召开质量分析会议，及时发现存在的问题，研究制定改进措施，并虚心倾听监理工程师意见，坚决执行监理工程师的指示，以推动质量管理工作，确保工程创全优目标的实现。

建立本项目的质量保证体系，实施质量管理，建立组织结构、职责、程序、过程和资源全方位的管理，把项目的人、财、物等生产要素，按各种工作标准、管理标准、技术标准等组成统一的整体。从投标、签定合同，材料和设备供应，现场施工到交工验收等运行质量保证体系，按照国际标准化组织颁布的ISO质量标准，建立一套行之有效的文件化的质量保证体系。

## 三、质量预控措施

1、施工质量预控及专项质量保证措施

根据公司近几年创优良样板工程的经验，我们选择优秀的模板体系，保证施工内部结构质量与外观质量；各分项工程实行层层交底、层层落实、记录完整，做到“凡事有章可寻、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”，对每一重要分项工程都编制管理流程，以过程质量保证精品工程。同时我们将采用“会诊制作”与“奖惩制度” 相结合的方式彻底解决施工中出现的问题。

2、采购物资质量保证

材料设备部负责物资统一采购、供应与管理，并根据ISO质量标准，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

（1）采购物资时，须在合格供应名单中选取供应商，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备质量有疑问的禁止使用。

（2）材料设备部应先对供应商进行认可的评价，建立合格的供应商档案，材料的供应在合格的供应商名单中选择；

（3）实行动态管理。材料设备部定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

3、实施有效手段，创过程精品

为保证这一目标的实现，我们将抓好以下四个方面的工作：

（1）加大图纸二次深化设计的力度

只有图纸设计的深度和设计的质量达到完善的程度，才能为施工提供切实可靠的依据，并可大大减少设计修改和不必要的返工。为此我公司将在二次设计上加大投入，以避免各专业的衔接不到位或矛盾的问题。

（2）设备材料的选型及其质量标准的确定

首先应成立设备物资的选择小组。小组成员包括建设单位、设计、监理。由这个选择小组共同对物资设备进行最终选择并确定质量标准。

其次是严格报批制度，通过实际评价确定最优的选择意见。

第三是对进入现场的物资设备进行严格的验证，坚持对不符合要求的坚决不能投用的管理原则。

（3）施工现场的有效控制

首先严格按照目标分解的要求，把创优的责任层层落实，使每一部门、每一岗位都清晰本岗位的质量责任。

（4）制订并有效落实各项管理制度。

包括：图纸会审制度、技术交底制度、样板制度、质量三检查制度、质量培训考核制度、质量奖惩制度等。

4、管理好施工技术资料，建立数据库

按国家建设部的有关文件要求，做好工程施工全部施工技术资料的收集和整理工作。除项目部设专责工程师管理技术资料外，各专业施工单位分别设置资料员，管理好本专业的施工技术资料，并整理好向项目资料员提交，以便在工程竣工后能及时提供完整、准确的竣工技术资料。

5、施工准备过程的质量控制

（1）技术文件准备：根据公司质量保证手册、程序文件，结合本工程的实际情况，编制施工组织设计及单项施工方案，编写作业指导书和质量检验计划。

（2）管理文件准备：编制项目质量保证计划，明确质量职责，确定项目创优计划，制定相应的质量制度。

（3）图纸会审：在施工前必须进行图纸会审，找出图纸差错，提出改进意见，察看施工手册和条件是否符合，能否满足设计技术要求， 对关键工序、特殊工序，如混凝土浇筑工程、钢筋焊接工程等，均应制定专门的技术措施和控制办法。

（4）对材料供应商进行评估和审核。材料进场必须有出厂合格证，

对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行，材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验，经检验合格后方可留用。

（5）拟定材料计划，做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标记，注明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分类堆码整齐、规则，特殊材料进行专人专处保管。

（6）合理配备施工机械，保证工程施工进度和工程质量。

（7）采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预防为主”的目的。

6、施工过程中的质量控制

（1）严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工，严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

（2）各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行详细的技术交底，质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。

（3）在分项工程施工过程中，施工员应根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量，工程施工中严格执行“三检制”，检查不合格的要求进行整改，然后再复查，直到合格为止。

（4）做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

（5）单位工程完成后，由项目资料员整理全部工程技术资料，并填写《质量保证资料核查表》，由公司技术负责人组织人员对工程观感进行评定，并填写《单位工程质量综合评定表》和签字盖章后送当地质监站、监理单位、建设单位进行核定。

（6）及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。

## 四、工程质量管理措施

1、建立保证体系落实质量责任制

建立以公司、项目经理部及操作班组三级质量保证体系，明确工程质量目标。落实三级质量管理责任制，并分别明确三级管理在创优质活动中的各级职责，具体落实到人。

2、组织图纸会审进行技术交底

组织施工人员认真学习设计图纸、技术规程，充分理解设计要求及工艺技术要点，制定确保本工程质量目标的各分部、分项、各工序质量的标准及具体操作工艺。严格执行各项操作规程，保证施工质量达到规范和设计要求。

3、选择合格班组落实质量目标

班组选择与施工，将严格执行“公司对班组的管理、协调、配合措施和办法”，并将质量目标分别分解到合同中。

4、坚持材料检验确保材料质量

材料采购一律具有“准用证”的企业产品，以确保材料的采购质量。材料采购前，应注重材料选择，材料的产品（样品）合格证明以及质量保证书和复验单等交业主、监理审核。各类进场材料，应符合

技术标准、工程规范的要求外，并及时做好现场材料复试工作。凡无出厂合格证的一律不准使用，复验不合格的不得使用。

5、坚持“三统一”标准进行逐级质量交底

施工过程中质量管理的重点应落实在事前控制上，在统一质量要求、统一验收标准、统一操作工艺的三统一基础上，根据工序施工工艺卡，向施工班组进行全面交底，并经常进行检查、验收，凡未经验收合格的工序，不得进行下道工序施工，以各道工序质量保证分项、分部工程质量，使质量管理工作充分发挥严格把关的作用。

6、严格过程控制强化现场检查

工程施工过程中，应强化现场质量检查和质量跟踪，严格施工过程中工序检查制度。工程质量及隐蔽工程验收严格执行“三级”验收制，先由施工人员自检、互检，合格后，报项目部验收，合格后，再报请监理工程师验收，验收通过后，才能进行下道工序施工。

7、认真组织各工种间的协调工作

工程施工过程中，应认真组织好各工种之间的协调工作，合理安排各工种交叉施工，各道工序施工的工种除做好本工序工作外，还应有保护上道工序及为下道工序提供方便的责任，防止各工种之间的相互干扰、损坏的不良现象发生。

8、坚持工程建设参与各方的工程例会制度

为了保证本工程质量目标的实现，在工程全过程施工中坚持工程例会制度。每周各召开一次由建设单位、监理单位、设计单位参加的现场协调会和项目部和各班组的质量例会。主要回顾前阶段工程各方面的落实情况和存在的问题，全面检查施工衔接、劳动力调配、机械设备进场、材料供应、分项工程质量检测以及安全生产等，提出改进措施和下阶段工作的点，将施工过程纳入有序的管理。

9、自觉接受业主、监理和设计单位的指导

工程施工过程中，应密切保持与现场建设单位代表和监理工程师的联系，自觉接受业主、监理和设计单位以及现场代表的指导与帮助， 执行各项质量保证的指示，对提出质量问题和质量缺陷，应及时制定并落实限期整改措施。

10、加强对已完工程的成品保护

应加强对已完工程的成品保护，并制定有效的保护和防护措施。首先对现场操作班组加强文明施工、遵章守纪、爱护成品的教育，其次，做好施工过程中的成品保护，根据不同部位、质料、工序，先后用覆面、贴、盖防护材料和封闭交通等方法，不使表面碰、擦、磨损和污染，影响成品美观。同时在层面施工中按先内间后走道，先上后下逐层施工，尽量避免交叉作业，在施工中，所有人员挂牌上岗，巡回值勤，严格控制外来人员入内。

# （四）安全管理体系与措施

本工程的安全目标是无重大事故发生，一般事故控制在1.0‰，为达到此目标，除严格执行国家现行的安全规范和标准外，结合本工程的具体的情况，特制定以下措施。

## 一、安全管理体系

公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组,并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导，发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

(一)建立安全领导小组，项目经理任组长，技术负责任副组长，各职能领导及各工长任组员。

(二）设置专职安全员，负责具体安全管理事务，直接向项目经理负责。

(三）各职能部门及工段（班级）设兼职安全员，配合专职安全员的工作，主要处理本部门（工段、班组）的日常安全事务。

## 二、安全管理制度

(1）每月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

(2）各施工队伍在组织施工过程中，必须保证做到有本单位的施工人员施工作业，就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

(3）严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案的措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

(4〉建立并坚决贯彻安全生产技术交底制度，要求各施工项目必须有书面安全交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

(5)建立并坚决贯彻班前安全生产讲话制度。

(6）建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各施工单位安全生产负责人参加的联合检查，对检查中发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题整改通知单”，各施工单位在收到“隐患问题整改通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施预以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

(7）建立机械设备、临时电设施和各类机械工程设置完成后的验收制度，未经过验收和验收不合格的严禁使用。

## 三、安全管理措施

1、严格执行国家及地方有关现场安全管理条理及方法。

2、制定实施现场安全防护基本标准，如：施工临时用电安全标准、各类施工机械和设备的安全防护标准、施工现场消防管理标准等。

3、建立严格的三级安全教育制度和技术交底制度（即进场时、上岗时、专业工程时），未经教育与技术交底的人员不准上岗作业， 坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全教育研讨会，增强安全意识， 使安全工作落实到每个员工。

4、编制安全措施，设计和购置安全设施。

5、强化施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

6、建立定期检查制度。项目部每周组织对现场进行一次安全隐患检查，发现问题立即整改；对于日常检查，发现危急情况应立即停工，及时采取措施排除险情。

7、公司每月组织一次安全检查，严格执行建设部颁发的安全新规范，新标准，以及安全文明施工规定，发现问题及时整改，以保证我公司无安全事故发生。

## 四、安全技术防范措施

1、对每一批进场施工人员，均要进行进场前的安全教育，明确安全第一的管理意识和作业意识。

2、加强三防护，即防高处坠落、防物体打击、防触电和“四口”“五临边”的防护工作。进行施工现场的人员必须戴安全帽，设立安全网，危险作业面周边设立防护栏。

3、专业人员持证上岗，各工种按专业操作规范施工。

4、各工种配备相应的安全劳保用具，如安全帽、电焊面罩手套、梯子、安全带、油漆面罩等，安全护具应为国家安全认证的保质期内合格产品。

5、严格按安全操作规程作业，杜绝违章、违规操作，严格执行《施工现场临时用电安全管理规定》，保证临时用电安全。

# （五）环境保护管理体系与措施

## 一、环境保护目标

为保护施工现场周边生活环境和生态环境，防止污染和其它公害，“以人为本”，保障人体健康，根据《中华人民共和国环境保护法》及国家和地方相关的法律法规，制定施工现场环保措施。

环境保护目标：在工程施工期间，对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制，尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护文物、保护当地生态环境及绿化。环境保护指标：在工程施工期间，对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物的影响满足国家有关法规的要求。保护地方生态，尽可能低的减少由于环境施工活动造成的投诉。

## 二、环境保护体系

施工企业在施工过程中要认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染。积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废碴、生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

## 三、声污染防治措施

本工程施工噪声源主要有以下几种：施工机械、施工活动、运输车辆等。

1、采取降噪措施，施工过程中向周围生活环境排放的噪声符合国家和本市规定的环境噪声施工场界排放标准。

2、工程开工五日前向当地政府环境保护部门提出申请，说明工程项目名称、建筑者名称、建筑施工场所及施工期可能排放到建筑施工场界的环境噪声强度和所采用的噪声污染防治措施等。

3、施工噪声的控制标准：

对施工噪声的控制，选用噪声和振动符合环境噪声标准的施工机械，同时采用低噪音施工工艺和方法。

按照不同施工阶段施工作业噪声的限制值，安排作业时间。4、现场施工噪音的监控

施工现场每月进行一次噪音监测，现场设四个监测点，布置在场地四周，设专人做噪声监测并做记录，接受社会监督。

# （六）工程进度计划与措施

## 一、施工总进度计划

我公司根据该工程的具体情况，经认真研究。

进度计划体系组成：

总进度计划→阶段性进度计划→月度进度计划→旬计划→三周滚动计划→日工作安排。

## 二、确保工期计划措施

建立保证工期组织机构与体系

成立由项目经理任组长，有关人员参加的领导小组。健全岗位责任制，从组织上、制度上、防范措施上保证总工期的实现。

## 三、工期保证管理措施

1、快上场，早开工

中标后，抓紧签订施工合同。以快上场、创条件、保开工、抢重点的指导思想，充分做好开工前的施工准备工作，实行边准备边施工的原则。拟参加本合同段工程施工的人员和机械设备均从就近已竣工的工点调入，做到进场、安家快、开工快。

2、建立岗位责任制，强化施工管理。实行工期目标管理，建立岗位责任制，签订责任状，明确各级管理人员的职责，完善考核及奖罚制度，实行分工负责。围绕工期制定进度计划、工作计划，每月检查落实情况，定期召开工程例会，及时掌握施工动态，了解各项目进度情况，对未完成进度计划的查明原因，制订改进措施，使工程进度按计划进行，做到旬保月，月保总工期。关键控制工程经工艺试验后，确定工艺标准和工序时间，列入考核指标。

3、优化施工方案，科学组织施工

根据本合同段工程的技术难点和环境特点，精心细化实施性施工组织设计，科学组织施工。运用网络技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划，按工作内容和进度要求适时调整各生产要素，满足工期要求。合理安排工序、紧紧抓住关键工序不放，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，井然有序。坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态。

4、开展劳动竞赛，掀起施工高潮。工程展开后，本着稳扎稳打、稳中求快的原则，根据工程进度情况，适时组织劳动竞赛。开展比进度、比质量、比安全的活动，调动职工的积极性和劳动热情，不断掀起施工高潮，提高劳动生产率，加快施工进度，确保总工期的实现。

5、加强调度指挥，强化协调力度。强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序，采取垂直管理、横向协调的强制手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

# （七）主要施工机具、劳动力使用计划

## 一、劳动力投入计划

1、劳动力来源

根据本工程的施工总体部署和工期计划的要求，在我公司范围内，选派本公司具有同类建筑装修丰富经验的劳务队伍。所有进场工人均进行进场安全教育，经安全考试合格后方可上岗，施工现场定期对场内施工人员进行安全在教育。所有进场工人必须具备身份证、外来人员务工证、健康证等相关证件。

2、人员调配计划

根据本工程的特点及施工部署，我公司在本项目劳动力动态管理及计划上，有针对性的做出如下安排。

（1）在我公司范围内，选派具有同类施工经验丰富的队伍。他们专业过硬，善于打硬仗打苦仗，能顾全大局，把业主的利益永远放在第一位。

（2）根据施工方案实施要求及施工进度计划和劳动力配置计划的要求，提前落实组织劳动力进场的准备工作，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

（3）在做好上述计划落实工作后，应另外做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能够随时召集调用，作为确保合同工期的一项必要措施。

## 二、施工机械计划

公司将根据工程要求及现场条件，投入精良的机械设备，保证现场施工机械的正常运行和工程质量。

1、总则

机械设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。

搞好机械设备管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。

机械设备的投入时间，将由我公司调度人员统筹安排、调动、运输自有设备，及时参与工程施工，确保工程进度。

根据施工实际需要，项目经理将从信誉良好，设备齐全的专业施工机械租赁公司租赁所需设备，确保满足施工需要。

2、机械设备的使用管理

机械设备使用的日常管理由项目经理部负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。生产科负责技术指导和监督检察工作。

各项目经理部应聘任设备员，该设备员应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。

机械设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员），操作人员按规定持证上岗。

机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作， 熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。

所有机械设备的使用应按照使用说明书的规定要求进行， 严禁超负荷运转。

所有机械设备在使用期间要按《设备保养规程》的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。

## 三、材料配备计划

1.材料的购进及供应措施

本工程在材料的运输方面必须要结合特殊的运输条件，考虑如何保证材料供应的问题。

（1）根据施工特点和进度要求组织进料，进行材料的集中加工，综合配套供应，合理调配劳动力和材料资源，从而保证项目建设进度。还可以要求生产厂家大批量集中采购而形成批量优势，采取直达供应方式，减少流通环节，降低流通成本，这样有助于加强材料管理，节约使用材料，推进材料管理的专业化、科学化、技术化。

（2）对工程所需的主要材料、大宗材料实行统一计划、统一采购、统一调度和统一核算。把材料管理工作贯穿于施工项目管理的投标报价、落实施工方案、组织项目管理班子、编制供料计划、组织材料核算、实施奖惩的全过程，有利于建立统一的内部材料库，进行材料供应的动态配置和平衡协调；有利于满足各项目的材料需求。

2、施工现场材料管理措施

本工程所需的各类材料从进入施工现场到工程结束请场为止，均为本工程材料管理的范围。

（1）现场材料的管理原则

按时、按质、按量地组织各种材料进场，保证现场施工的需要。

严格保证进场材料的质量完好、数量准确、妥善保管，不降低材料使用价值。

控制使用，确保节约降耗，实现降低成本的目标。

（2）现场材料管理职责施工项目经理是现场材料管理全面领导的责任人，项目部主管材料人员是施工现场材料管理的直接责任人； 班组料具员在主管材料员业务指导下，协助班组长组织和监督本班组合理领、用、退的工作，项目部全面地对现场材料管理员实施完善的材料管理责任制。

（3）现场材料的管理措施

材料计划管理，项目开工前，项目部材料部门提出一次性计划，作为供应备料依据；在施工中根据工程变更和调整的施工预算， 及时向材料部门提出调整材料计划，作为动态供料的依据；根据施工图纸、施工进度，在加工周期允许时间内提出加工制造计划，作为供应部门组织加工和向现场送货的依据；根据施工平面图对现场设施的设计，按使用期提出施工设施用料计划，报供应部门作为送料的依据； 按月对材料计划的执行情况进行检查，不断改进材料供应。

# （八）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键，我们将对成品保护工作从以下三个方面进行：

## 一、成品保护的职责

1、项目经理组织对完工的工程成品进行保护。

（1）制定成品保护措施或方案；

（2）对保护不当的方法制定纠正措施；

（3）督促有关人员落实保护措施。

2、对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

3、班组负责人

（1）对上道工序产品进行保护；

（2）本道工序产品交付前进行保护。

## 二、成品保护的分工

(1)原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责；

(2)加工产品在进场之前由加工车间保护，进场院后由材料员负责保护；

(3)工序产品在验收之前，由该工序的班组负责人负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护；

(4)最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。

## 三、回访保修

工程竣工后，主动做好回访工作，在保修期内每三个月回访一次，保修期满后每年回访一次。如果遇到特殊情况，业主单位向投标单位发出维修通知，我单位将在12小时内赶到，以最快的速度查明原因，并制定整改措施，以优质的服务为业主服务。

九、其它材料

1、其他比选单位认为应该提交的资料。

2、其他比选文件要求提交的其他资料。