项目方案

目录

第一章、内容完整和编制水平

第二章、施工部署

第三章、施工方法及主要技术措施

第四章、质量保证措施

第五章、安全管理体系及文明施工措施

第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、施工机械配备及劳动力安排使用计划

第八章、工程保修承诺

# 第一章、内容完整和编制水平

## 第一节编制思路

一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。

本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广益、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。

二、根据招标文件给定的招标图纸中设计特点、功能要求，本着对业主资金合理利用，以及对工程质量终身负责的态度认真组织编写，力求真实，具有可操作性。

三、我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。

四、施工组织设计凡是注明计量位均为“mm”

## 第二节编制依据

一、招标文件要求。

二、招标文件中所提供的文件。

三、现行建筑工程质量验收规范系列标准，现行规范、规程、规则、验收标准、施工定额、概预算定额及施工组织设计编制办法。

四、现场踏勘调查所获得的有关资料。

五、我公司历年来积累的施工管理经验极其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施和标准的质量管理体系。

## 第三节基本原则

一、遵守工期

严格遵守招标文件所规定的施工工期，招标合同条款以及招标文件的各项要求，根据工程的特点和轻重缓急，分期分批组织施工，在工期安排上尽可能提前完成。

二、推行新技术

坚持在实事求是的基础上，力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下，积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。

三、施工合理安排

合理安排施工的程序和顺序，要做到布局合理、突出重点，全面展开，平行流水作业，深入实际，对图纸中没有，实际存在项目，及时沟通与解决，正确选用施工方法，科学组织，均衡生产。合理穿插，平行流水作业，各工序紧密衔接，避免不必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序进行。

施工进度安排注意各分项工程间的协调和配合，并充分考虑气候、季节对施工的影响。

四、场地布设

结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用租赁民房的办法，减少各种临时工程，尽量利用场地合格资源，合理安排运输装卸与储存作业，减少物资运输周转工作量。

五、组织管理

坚持自始至终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实行动态管理，并按动静结合的原则，精心进行施工场地规划布置，节约施工临时用地，不破坏植被和小区绿化。严格组织、精心管理，文明施工，创标准化施工现场。

六、质量验收

严格执行建设部颁发现行的和招标文件明确的设计规范、施工规范及验收标准。施工过程实行三检制，质量、安全实行一票否决制。

# 施工部署

## 第一节施工总布置原则

根据本工程的地形、地质条件及现场实际条件，进行本工程施工场地的总平面布置。在具体布置中，利用现有的施工场地条件，合理布局，统筹安排，确保各施工时段内的施工均能正常有序进行。同时尽量少占耕地，对施工区及周围环境进行有效的保护。

临建设施布置原则上力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用，方便管理，确保施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工。

## 第二节施工组织机构

一、组织机构与职责

1、组织机构

为了顺利实施本工程施工，确保工程施工安全、优质、高效地完成，确保工程按计划全面竣工。本单位拟派具有丰富施工组织管理经验和专业技术水平过硬的专职人员组成项目经理部。另根据工程内容和专业分工。

2、职责分工

目经理部：在公司各职能部门的指下负责整个工程的组织实施和各部门、各工种的配合协调。

项目经理部主要负责人职责。

项目经理：负责组织编制项目质量保证计划，组织质量保证体系的现场实施，对本经理部的工程质量和工作质量负责。认真贯彻落实上级关于质量的政策、制度、法规，正确处理工作进度与质量的关系确保质量达到预定目标。负责对施工生产计划的审批，组织协调施工生产保证生产计划的实施。

# 第三章、施工方法及主要技术措施

## 第一节拆除工程

拆除工程施工方案

（一）施工准备

1.施工前准备及主要施工设备

1)技术准备工作

a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸，弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及相关情况，地下隐蔽设施情况。

b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。

c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。

2)现场准备

a)清理施工场地，保证运输道路畅通。

b)搭设临时防护设施，避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。

c)在拆除危险区设置警戒区标志。

d)接引好施工用临时电源、水源，现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施，应另外敷设。保证施工时水电畅通。

3）拆除原则

1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针，选择低噪声、低扬尘的施工方法，减小噪声。

2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。

3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后，其安全性和稳定性，并顺利将其破碎拆除。

4）施工部署

1)施工队伍选择：施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者，公司选择专业施工队的原则为：具有良好的质量、安全意识，具有较高的技术等级，具有相关工程施工经验。

2)拆除人员培训：在拆除前，项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程，施工人员必须遵守有关规定，不得违章冒险作业。

3)施工计划和人员安排项目部根据拆除施工计划，确定各施工段劳动力日平均数，进行人员平衡调配，合理的划分施工区域，确保工程需要。

（二）拆除施工方案

1.拆除工程施工管理

1)施工顺序：本工程采用手动工具进行人工拆除，施工程序应从上至下，分别拆除。

2)留设作业通道：拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道要满足运输工具通行的需要，作业通道内不得堆放杂物，室内上、下通道应保持畅通。非作业通道利用警示带隔开，并制作标志牌立于通道口作出警示。

3)根据装修图纸，对现场要拆除的墙体、吊顶、地面、门窗、暖气工程等进行标识，以免在拆除过程当中出错。

4)拆除前认真做好技术交底，对不需要拆除的项目进行保护，拆除过程当中应有专人进行跟踪，一旦发现破坏性的拆除，立即制止并纠正。

5)拆除过程当中，项目部相关人员现场进行监督，通常按照自上而下的顺序进行拆除，如：先进行顶棚的拆除，依次是墙面、地面、门窗。

6)拆除时要注意对被拆物品的保护，现场能够利用的材料尽量利用，为业主最大限度的降低工程成本。

7)拆除后做好清理、清运工作。

## 第二节电路改造工程

一、严格按照规范要求进行施工

1、电线、套管等产品必须是符合相关标准的合格产品。

2、禁止将导线直接埋入抹灰层内，采用阻燃型套管铺设。

3、线管走向横平坚直，管内导线面积不得超过线管截面的40%。

4、顶面或局部承重墙开槽深度不够前提下，可改用软套管。

5、导线在管内不得有接头和扭结，接头处须加底盒，方便以后维修。

6、电线接头须涮锡或用专用连接件处理。

7、厨房和卫生间的接头建议要做防水处理，可以用高压自粘防水胶带和黑胶布。

8、“火线进开关，零线进灯头”，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

9、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。

10、线径必须根据载流量确定，推荐照明2.5，普插2.5，空调4，中央空调及快速电热水器10。

11、空调、普通插座、照明等独立回路严禁混用，每个独立回路须带漏电保护装置。

12、电源线等强电不得与电视线、电话线及网线等弱电装入同一个管道内。

13、弱电与强电如需要平行走线，管与管的平行距离大于50cm，条件不允许可采用屏蔽线。

14、在增加底盒时,相近底盒须在同一水平线和垂直线上。新加底盒需与墙平，安装牢固周正。

15、线管在三个弯以上，需加连接盒，不得有死弯。电线均能抽动。

16、管线封闭前，须用摇表测电线是否有短路，线与线之间的绝缘电阻值越大越好。

17、开关、插座安装牢固，位置正确，盖板端正，紧贴墙面，四周无缝隙。

18、重量超过3公斤的灯具，一定要固定在螺栓或预埋吊勾上，禁止使用木楔固定。

19、安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地，卫生间一定要选用防水插座。

二、电路改造施工流程

1、交底放线

项目技术负责人要对工人进行技术交底，再由工人师傅根据设计要求放线，开槽宽度50mm。放线要精确到位，无缺漏。

2、拆除原有电线及开关插座

将原有线管、电线、开关插座全部换为品牌产品。原有电线的质量不能保证，导电性差，甚至可能有发生漏电、火灾的危险。新旧电线不能混用，因其电阻不同，易出现线路故障。

3、开槽钻孔

根据施工现场实际的放线位置进行开槽，开槽时应注意开槽深度。因为上面必须灌入水泥沙浆，所以深度必须高于管径。顶面不能开槽，如顶面无吊顶，又需要走线(如飘窗)，应在顶面浅浅地凿开线槽，电线用薄线管包好，再在槽内固定 。

过墙和过梁的地方需要钻孔，钻孔时的孔径、孔距一般为100mm；电线和水管不能走一个孔。

虽然3.15标准是横平竖直，三个弯头一个过路盒，但是这样施工会增加好多空面板，影响美观而且增加了费用。可采取按斜排直线的方式进行排管，这样排既没有弯头又没有过路盒，施工方便且便于维修。

4、布管

根据在施工现场开设的沟槽进行布排管，在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。

墙面管道的布置应平顺竖直，尽量不要有弯折的地方。如有弯折，转弯处不应有明显的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm，以防止电缆信号不清晰。 煤气管和电管的距离不能小于150mm。

成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm，插座离地面的高度一般至少300mm，开关的位置一般离地1300mm。

在穿线时，一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40% 。一般情况下16mm的电线不宜超过3根，20mm的电线不宜超过4根。

强弱电线均应穿管敷设，不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中，线管交汇处使用接线盒，接线处采用接线帽。 接线时要分色。

吊顶照明线使用软管(200mm以上);吊顶内管固定支架设置成排灯具中心线。插座箱多个插座导线连接以及多联开关联接时，不允许拱头连接，应采用LC型压接帽压接总头后，再进行分支连接。线管入盒要用锁扣，线盒内线头375px必须打圈。

5、检查线路

运用万用表、欧姆表检查线路畅通无阻，不出现短路以及断路的现象，导线间绝缘电阻大于等于0.5mΩ，为安装开关插座作准备。

6、安装开关插座和灯具

在安装之前不允许应用房屋内各插座，只能应用公司指定拖线盒。注意开关插座面板应平整、紧贴建筑物表面。同一场所的开关切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠。

## 第三节门窗工程

1、将门窗的外框搬到相应的洞口放置，在门窗框及洞口的上下边画出相应的中线。

2、应测出门窗口中线，并逐一做出标记。

3、将门窗框装入洞口，其上下框中线应与洞口中线对齐，按设计图纸确定窗框在洞口墙体厚度方向的安装位置，并调整窗框的垂直度，水平度及角度，其允许偏差均应符合规定。

2、遵守甲方及现场管理条例，建立健全各项规章制度。

3、按甲方确认的样品进行原材料的采购。按设计要求及时加工工艺进行加工制作，安装材料优良率达到85％以上合格率100％。

4、按图施工做好技术交底，对施工难点，先由技术员示范再全面展开。

5、实施“三检”制度确保“三度”即作业人员自检，班组复检，项目部抽检，合格合报监理等相关方验收报收，安装饰面保证水平度，垂直度、平整度的误差在允许范围内，确保安装优良工程。

## 第四节地面工程

一、木地板铺装

1.基层平整度误差不得大于5mm。

2.铺装前应对基层进行防潮处理，防潮层宜涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。

3.铺装前应对地板进行选配，宜将纹理、颜色接近的地板集中使用于一个房间或部位。

4.龙骨应与基层连接牢固。

5.毛地板应于龙骨成30°或45°铺钉，板缝应为2～3mm，相临板的接缝应错开。

6.地板磨光应先刨后磨，磨削应顺木纹方向，磨削总量应控制在0.3～0.8mm内。

7.单层直铺地板的基层必须平整、无油污。铺贴前应在基层刷一层薄而匀的底胶以提高粘结力。铺贴时基层和地板背面均应刷胶，待不粘手后再进行铺贴。拼板时应用榔头垫木块敲打紧密，板缝不得大于0.3mm。溢出的胶液应及时清理干净。

二、强化复合地板铺装

1.防潮层应满铺平整，接缝处不得叠压。

2.安装第一排时应凹槽面靠墙。地板与墙之间应留有8～10mm的缝隙。

3.房间长度或宽度超过8m时，应在适当位置设置伸缩缝。

三、质量措施

1.木地板面层刨平磨光。无刨痕、毛刺等现象；图案清晰，清油面层颜色均匀一致。

2.木地板面层板间缝隙严密，接头位置错开，表面洁净。

3.踢脚线表面光滑，接缝严密，高度、出墙厚度一致。

## 第五节墙面、吊顶工程

1、工艺流程与施工方法:

吊垂直、套方→现场量尺寸→标高水平线→划龙骨分档线→安龙骨分布线打膨胀螺栓眼→安装膨胀螺栓及连接件→安装方钢龙骨→安装面板→配合施工→成品保护

1.1、将房间吊垂直、套方。

1.2、现场测量墙面实际尺寸，按吊顶排版图分格。，分格从中间向两边对称排版,和吊顶排版一样对称，将排版图找监理、甲方确认，大量加工前先做样板墙面,样板间确认后后方可加工制作。

1.3、弹出墙面吊顶标高水平线,按建筑50线弹出标高水平线。

1.4、 按设计要求的龙骨间距布置,在已弹好的标高水平线上弹龙骨分档线。

1.5、在墙面龙骨分档线上用电锤打孔，用膨胀螺栓将连接件固定在墙上。

1.6、开孔安装墙体内电盒、电箱、风机设备面板、平板灯等。

1.7、 撕去保护膜,并进行成品保护。

## 第六节文化墙建设工程

（一）技术准备

1、施工单位应根据设计选定式样、色彩、光泽、材料种类、涂饰遍数、单位用量以及涂饰等级，同时应根据建筑工程情况、涂饰要求、基层条件、施工平台及涂装机械等编制涂饰工程施工方案。

2、涂饰作业平台应符合下列要求：

（1）涂饰作业用的施工平台应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。

（2）施工面和施工平台的距离，应充分考虑涂料的种类、式样、便于操作。

（3）大面积施工前应由施工人员按工序要求做好“样板”或“样板间”，并保留到竣工。

（二）施工要点

1、涂饰工程施工应按“底涂层、中间涂层、面涂层”的要求进行施工，后一遍涂饰材料的施工必须在前一遍涂饰材料表面干燥后进行，每一遍涂饰涂料应涂饰均匀，各层涂饰材料必须结合牢固，对有特殊要求的工程可增加面涂层次数。

2、涂饰材料使用前应满足下列要求：

（1）在整个施工过程中，涂饰材料的施工黏度应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件严格控制，应有专人按说明书负责调配，不得随意加稀释剂或水。

（2）外墙涂饰，同墙面同颜色用同批号材料。当同颜色批号不同时，应预先混匀，以保证同墙面不产生色差。

3、配料及操作地点的环境条件应符合下列要求：配料及操作地点应经常清理，保持整洁的通风条件；未用完的涂饰材料应密封保存，不得泄漏或溢出。

4、施工过程中应采取措施防止对周围环境的污染。采用传统的施工辊筒和毛刷进行涂饰时，每次蘸料后宜在匀料板上来回滚匀或在桶边上舔料。涂饰时涂膜不应过厚或过薄，应充分盖底，不透虚影，表面均匀，采用喷涂时应控制涂料黏度和喷枪的压力，保持涂层厚薄均匀，不露底、不流坠、色泽均匀，确保涂层的厚度。

5、对于大面积涂饰时，应多人配合操作，流水作业，顺同方向涂饰，应处理好接茬部位。

6、外墙涂饰施工应由建筑物自上而下进行；材料的涂饰施工分段应以墙面分格缝、墙面阴阳角或落水管为分界线。

7、施工时的环境温度应按产品说明书，湿度宜小于85%，遇有雾，风，雨，雪时应停止户外施工。

（三）施工流程及工艺

1、工艺流程：墙面基层处理刮柔性腻子→喷浮雕骨料→塑型、压花→刷封底漆→辊涂面漆两道→局部修补

2、基层处理：对基体及基层验收合格后，做局部的修补(用砂浆或苯板胶将飘窗及阴阳角处修整合格)、刮柔性腻子一遍，飘窗上做丙纶防水层一遍。要求：平整、光滑、无油污、无裂纹、无空洞、无砂眼、角平整、顺直。

3、喷浮雕骨料：要求：按照设计效果喷浮雕骨料，要求花型大小一致、均匀；

4、压花：要求：使用水或煤油对浮雕骨料进行滚动压花，要求花型效果均匀、一致，为保证效果，可以进行多次压花。

5、刷封底漆：将封闭底漆滚刷基层上，起到抗碱作用及增加层间接和力。要求：涂刷均匀、无漏刷。

6、辊涂面漆要求：均匀、无漏刷现象，分色线要线条清晰、平直、顺直。

7、检查施工质量，对局部质量问题进行修补。

## 第七节配套设备供货、安装

供货、安装流程

1.准备工作

2.到达甲方指定地点

安装人员准时到达到达甲方指定地点，与客户进行简单的沟通和确认。我们会要求安装人员进行身份验证，以确保客户的安全。

3.安装和组装

根据具体的产品和客户需求，安装人员将按照产品安装指南进行组装。在整个安装过程中，安装人员会与客户保持沟通，并解答他们的问题。

4.调试和测试

在完成安装后，安装人员将对安装的家具家电进行调试和测试，确保其正常工作。如发现任何问题，我们将及时解决或更换。

5.清理和离开

安装人员将会清理安装现场，并确保没有留下任何垃圾或杂物。在离开之前，安装人员会再次与客户进行确认，确保他们对安装结果满意。

# 第四章、质量保证措施

第一节思想保证

1.1质量意识教育

本着"以人为本"的管理理念，把人作为首要的控制因素，向每位参与施工的人员宣传我公司的《质量手册》和《程序文件》，将这两册文件的精神实质吃透。通过宣传教育，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，牢固树立"百年大计，质量第一"的观念，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量和工程质量。

通过质量意识教育，使所有参与施工者都能够把对质量的事后砌筑，转为对质量的事前控制，把对工程产品质量的砌筑，转为对工作质量的砌筑以及对工序质量的砌筑和对原材料（或中间产品）质量的砌筑。

1.2技术培训

参加本工程建设的施工生产人员，必须全部参加施工操作规程、施工工艺方法和施工质量标准的岗前学习，确保每一位施工人员都能够胜任本职工作。

2.组织保证

从下至上依次建立施工班组自检组织、施工队复检组织、项目部质检科终检组织、公司工程科质量监督组织，配合政府质量监督机构、监理抽检组织，如此形成自上而下、环环相扣的质量管理组织。

3.制度保证

为确保质量目标实现，项目经理部建立如下质量管理制度：

3.1关键岗位从业人员持证上岗制

3.2管理人员质量责任制

4.措施保证

4.1为确保本工程施工质量优良目标的实现，参加本工程施工全体员工，必须牢固树立"百年大计，质量第一"的思想，正确处理好质量、进度、成本三者的关系，当三者发生矛盾时，必须首先服从质量，做到好中求多、求快、求省，始终把工程质量放在首位。施工严格按合同技术规范要求、施工图纸进行操作，所有材料符合规范要求。

4.2实行工程施工全过程的质量目标管理，把工程施工的总目标分解成工序工程质量目标，并落实到人。施工进场后，项目部质检科按照我公司程序文件要求，编制质量计划和创优计划，将每个单元工程的质量目标都明确作以规定，按其所在的部位落实到班组及责任人。在具体施工过程中，各项工作都必须以"质量计划"为中心，实施全面的、全过程的管理，把各方面的管理工作转到"质量第一"的轨道上来。

4.3认真贯彻"预防为主"和"事前把关"的质量管理方针，调动一切积极因素，充分发挥专职质检员的作用，以工序质量控制为核心，通过设置工序控制点，进一步加强工序质量的自检、互检和交接检验的管理，做到自检和专检相结合，普检与抽检相结合；确保按照施工规范和图纸的要求组织实施施工，把各种可能发生的质量隐患消灭在萌芽状态。

4.4为便于计划的考核与落实，将总目标分解细化：质量目标分解到分部工程，进度目标分解到周计划，投资目标分解到月投资额。质量控制以工序控制为主，进度控制以日进度为主，投资控制以周投资为主。为保证目标能够顺利实现，按照计划、跟踪、反馈、控制、回视程序及时发现偏差，不断调整计划以保证目标的实现。

# 第五章、安全管理体系及文明施工措施

我公司制定了一整套保证体系持续、有效运行的程序文件，公司现有的管理体系为工程质量保证的坚实基础，可确保本工程严格按照程序文件执行，对施工全过程实行连续监控。

## 第一节安全管理目标

工程建设期间杜绝人身重伤以上事故、重大施工机械设备损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；不发生负主要责任的电网大面积停电事故；轻伤故事频率控制在5‰以下。杜绝群伤事故；杜绝恶性未遂事故。

坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行国家有关规定，加强安全文明施工的控制力度，确保全过程管理严格、计划周密、措施得力、行为规范。

加强安全文明施工的控制力度，确保全过程管理严格、计划周密、措施得力、行为规范；

## 第二节安全管理组织机构及主要职责

本工程实行项目经理负责制，项目经理是工程第一安全责任人，全面负责本工程的安全工作；每半月主持一次工地安全活动和进行一次安全生产检查及时发现隐患并整改；经常对职工进行安全思想教育，严格贯彻三级安全教育制，注意职工的思想动态，提高安全意识，制止违章作业。

项目总工为工程技术安全总负责人，从技术上指导和保证安全工作；并组织制定各分项工程的安全技术措施；负责组织每半月安全生产检查，对查出的事故隐患，督促限期整改，对重大险情要立即下达停工令，并报告领导，限期整改；发生事故及险肇事故时，要组织力量紧急抢救，保护现场并立即上报，查明事故原因，采取防范措施，避免事故扩大和重复发生。

工地设专职安全员，负责本工程的日常安全管理，及时纠正和监督施工中出现的违章、违规行为；开展定期的安全生产自查和专业检查，对查出的问题进行记录，上报并督促按期解决；参加施工工地生产会议，提出安全方面的意见，负责检查各种安全规章制度和施工安全措施的贯彻执行；组织安全生产的宣传教育工作，做好新工人和特种作业人员的安全技术教育；参加事故现场的勘察，调查分析处理工作，负责伤、亡事故统计、分析、报告和建立工伤档案；经常进行防火宣传和检查工作；负责督促检查消防器材的配备使用及爆破人员工作情况。

## 第三节安全管理制度及方法

安全工作责任制度：建立以项目经理为组长，专业人员及施工负责人参加的工地安全监察领导小组，从行政领导、安全思想、安全技术及生活后勤上为安全工作提供保障；严格执行安全工作“三项机制”，即安全风险、安全监督制约、安全教育机制，将安全工作落实到人头，工作压力传递到位。

安全教育制度：工程开工前，对全体施工人员进行一次学习和考试。施工期间，采用多种形式，对职工进行经常性的安全教育，提高其安全意识。

安全检查制度：专职安全员负责工地的日常安全监督、检查工作；项目经理每月组织一次工地级安全检查，及时消除事故隐患。

劳动保护用品管理使用制度：所有参加施工人员要按岗位配齐劳动保护用品，加强对劳动保护用品的管理，特别是加强安全用具的管理，管理落实到人，随时检查、维护，按时进行试验，确保其完好状态。

## 第四节安全组织技术措施

施工现场设置安全生产措施牌，在危险部位设置警戒标志；进入现场人员必须遵守安全规定。

各道工序施工前要对班组进行全面安全交底，并有相应措施，措施、操作人员必须遵守安全交底的要求；各工种施工严格按本工种安全操作规程操作。

机械设备要专人持证上岗，无证人员禁止操作；对施工设备、工器具坚持定期检查制度，并在作业前对设备、工器具进行检查，带病设备和不符合安全要求的工器具严禁使用；机械设备接地要可靠，并加设漏电保护器，操作人员要戴好防护用具。

对可能出现的意外事件应有应急措施。

施工现场和生活驻地配备灭火设备，并使施工人员熟练掌握灭火设备的使用方法；临建设施要满足防火间距要求，电焊、气割等明火作业要有专人看护或选择安全地点进行；严禁在易燃品附近及材料库房内用火或吸烟。

严禁无证驾车、非司机开车、酒后开车；不开“英雄车”，不开斗气车，不开带病车；车上应备消防器材。

施工班组应搞好与驻地附近群众的关系，尊重当地风俗习惯，严禁打架斗殴、偷盗、滋事生非等事件发生。

# 第六章、环境保护管理体系与措施

## 第一节环境保护管理目标

我公司的环保目标为：降低资源消耗，减少或杜绝向环境排放污染物质。认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖土方、渣场治理，防止冲刷和水土流失。

积极开展尘、噪音治理，生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

## 第二节建立环境保护管理体系

一、环境保护管理机构

环境保护与水土保持是一项基本国策，项目经理部必须要加强对环保的预防及整治力度，保证施工期间不对环境产生破坏。

严格按照GB/T24001-2004执行，建立以项目经理为第一责任人的环保管理机构，由安全管理部具体负责本工程的环境保护工作，配备专职环保人员，定期对环境进行巡查，在各施工队、班组设兼职人员，时时对环境进行监视。环保管理与水土保持机构框图如下：

二、环境保护管理职责

（一）项目经理环保管理职责

项目经理对本项目的环保责任制的建立、健全与贯彻落实负全面的领导责任。认真贯彻落实国家和地方有关环境保护方面的法律、法规和规章，并按照环保技术规范要求，做好施工区及生活营区的环境保护工作，接受国家和地方行政主管部门的监督检查。

负责建立和完善环境保证体系，并建立独立有效的环境管理机构，配备专职环保管理人员，健全环境保证体系，完善管理手段，支持环保人员认真履行管理职责，听取环保管理员的工作汇报，并保证环保人员与生产人员享受同等待遇。

定期召开环保工作会议，及时研究解决生产中存在的环保问题，解决存在的环保弱项。

（二）项目副经理职责

组织编制年度环保目标计划，经项目经理审批后组织实施。强化环保安全生产责任制，协助项目经理负责日常环保工作，充分发挥环保管理体系作用。

定期组织环保工作大检查活动，对自检和上级检查发现的问题，要落实到项目、部门或专人，限期完成。定期召开的环保工作碰头会，总结环保工作经验，落实奖惩办法。

（三）生产作业工人的环保职责

自觉遵守项目经理部的各项环保工作制度，规范自己行为，并劝阻周围其它人遵守有关环保、水保的法律、法规、制度，爱护环境，保护水土资源，确保处在良好的生活及生产环境施工。

## 第三节环境保护措施

1．固体废弃物处理

（l）我公司负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）我公司按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

2．环境清理

2.1环境清理措施计划

按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）、环境保护辅助工程没施、植被种植错施。

2.2环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

# 第七章、施工机械配备及劳动力安排使用计划

要满足招标文件对质量、工期和安全的要求，各种测量检测仪器与施工机具的配置就须满足下面的条件：

一、施工配备计划

1、各种施工用仪器和机具要功能齐备，新旧程度必须满足施工的需求。

2、在数量上要充足，不同种类的仪器和机具要配置合理。

3、在施工高峰期，一方面要考虑满足数量的因素，另一方面要考虑有效的周转使用。

4、要保证重要工序和重要部位的施工用仪器和机具。如各种测量仪器不仅要求功能先进，还要求准确有效。“没有规矩不成方圆”，若对轴线、标高控制线等没有准确的测量数据，精品工程是无从谈起的。

5、配置必要的维修工具，在施工期间对各种仪器和设备进行合理的保养和维修。

6、配备机械设备适应考虑以下因素：

（1）技术先进性：机具设备技术性能优越，生产率高。

（2）使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

（3）便于维修性：机械设备要便于检查、维修和修理。

（4）运行安全性：机械设备在使用过程中有对施工安全的保障性能。

（5）经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上应达到最低费用，可进一步降低工程成本。

（6）适应性：一种机械设备可适应不同工作条件及工作内容。

（7）此外应满足成套性、节能性、环保性、灵活性等要求。

二、主要施工机械、设备使用的保证措施

施工机械及设备的提供并保证其正常使用将涉及到整个工程施工质量及施工进度。因此为保证本项工程可顺利进行并保证施工质量，我公司在完成本工程中将采取以下措施：

1、贯彻机械化、半机械化及改良机械化相结合的方针，重点配备中小型机械设备和手动机械设备，以便于施工操作方便提高工作速度。

2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据现场具体进度变化的需求，合力调配机械及设备结构。

3、有限配备本工程施工需要的、为保证施工质量与进度的、可代替大劳动强度的、作业条件差的和配套的机械设备。

4、根据本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构的特点进行配备并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机具，以保证工程质量为原则，努力降低施工成本。

三、人力供给与人力需求的平衡

项目人力资源供给与需求的不平衡是一种必然现象，供需相匹配是很难达到的，即使存在也是短期的，不可能存在长期的均衡。所处的复杂环境决定的，这些都影响着人力资源供需之间的平衡。

一）、劳动力供给不足时

（1）将员工调往空缺岗位；

（2）培训员工并对受过培训的员工进行晋升性补缺；

（3）延长员工的工作时间；

（4）提高员工的生产效率；

（5）雇佣非全日制临时工，如已退休者；

（6）雇佣全日制临时工；

（7）雇佣全日制正式工；

二）、劳动力管理

1．坚持施工人员资格认证制度

凡特殊工种必须持有安全操作证（焊工、电工、起重工、机操工、水暖工），专业工种必须持有上岗技能等级证（测量工、机操工、电工、焊工、起重工、试验工、、瓦工、水暖工），严禁无证人员上岗操作，我单位在调配时尽量满足项目部的要求，安排有证人员到岗。

2．注重素质

施工队伍素质直接影响工程质量，施工队伍素质审查要严把“四关”，即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。

政治素质：主要看参加施工的动机，要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识，一切朝钱看的施工队伍是难以圆满完成任务的；

道德纪律：主要看队伍的精神面貌、组织纪律性，要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍；

注重身体条件：本工程施工劳动强度很大，作业时间相对长，有时要发扬连续作战的精神，没有健康的体格是难以完成任务的，故要选身强力壮以中青年为主的队伍；

技术水平：应选择参加过类式工程施工的队伍，他们中有相对稳定的作业手、木工、电工、水暖工等技术工人，具有一定的独立施工能力。

3．劳动力组织教育

要注重教育。教育是先导，只有适时耐心的教育，才能使队伍的素质不断提高。

教育内容要有针对性，包括：改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技术教育等。

特别是在开工前，对进场工人要进行集中教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家，使大家心中有数。从而感到工程施工责任重大、任务光荣、效益不错，从而安下心来，积极热情地投入施工。

# 第八章、工程保修承诺

## 第一节已完工程成品保护措施

项目部与施工队指派专人负责对已完工程的保护，维修工作，直至工程正式移交建设单位，在此期间我方承担对工程维修保养的一切责任。

项目部要对所有参建职工进行成品、半成品保护教育，提高成品保护意识，制定严格的奖罚制度，对破坏分子严肃惩处。保护小组对已完工程经常进行全面、仔细检查，对损坏部分要登记清楚，及时上报，立即组织维修。对相邻已完工程或既有工程，采取相应措施，加强保护和维护，确保完好。对已完工程派专人巡视，养护维修，确保已完工程完好无损。

## 第二节保修期内质量保证承诺

保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限在专用合同条款中规定。在全部工程完工验收前，已经业主提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。

我公司承诺：一旦中标，在签订合同时即与业主签订质量保修书，并按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付业主使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

## 第三节保修责任

1、保修期内，负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交业主使用的工程和工程设备，则应由业主负责日常维护工作，项目部将按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

2、业主在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人会同业主和项目部共同进行查验，若经查验确属由于项目部施工中隐存的或其它由于项目部责任造成的缺陷或损坏，应由项目部承担修复费用；若经查验确属业主使用不当或其它由于业主责任造成的缺陷或损坏，则应由业主承担修复费用。

## 第四节质量保修期内的维护措施

⑴制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。

⑵保持与业主的沟通渠道，及时对用户反馈信息进行处理。

⑶属于保修范围、内容的项目，在接到保修通知之日3天内立即组建一支机构精干、技术力量雄厚的队伍进行保修。

⑷发生紧急抢修事故的，在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。

⑸对因工程质量和工程缺陷造成而需保修的，编制可行有效的施工方案报业主审批实施，并严格按照施工规范和设计规范要求进行施工。

九、其它材料

1、其他比选单位认为应该提交的资料。

2、其他比选文件要求提交的其他资料。