- 电梯招标技术文件

1.说明

1.1本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.2本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2执行的.标准和规范

GB7588-2003    《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997  《电梯技术条件》

GB/T10059-1997  《电梯试验方法》

GB10060-93      《电梯安装验收规范》

GB50182-93      《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

GB/7025.1～3-1997《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB8903-1988     《电梯用钢丝绳》

GB50310-2002    《电梯工程施工质量验收规范》

3、电梯要求：

本次招标的电梯曳引机、门机、控制柜、感应系统，（采用目前先进、成熟的技术），提供相应的证明材料（如：产地证明、装箱单等）。

4、电梯系统要求

要求提供电梯产品，质量上乘，采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

4.1型号规格：投标人在投标文件中提供电梯的型号规格。

4.2供电电源：交流380/220伏，50赫兹。

4.3噪声指标：机房内≤55DB，轿厢内≤45DB，轿门开/关门时≤50DB。

4.4控制系统：先进的网络化管理系统。分散控制系统应满足抗干扰能力强、实时强、通信容量大等要求；采用交流变频变压（VVVF）调速32位电脑模块电梯控制系统；要求现阶段成熟的最先进一代控制系统。若投标人电梯控制系统与本要求不符时，应详细阐述原因，并说明投标人电梯控制系统的优点和缺点。

4.5曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的先进曳引机(请投标人注明曳引机的驱动方式，以便于比较)。

4.6电梯机房：要求按相关规范标准布置。

4.7轿厢：要求提供与载重量相匹配的尺寸，并符合相关标准及规范要求。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。轿门边设置一个控制操纵盘方便乘客使用。

4.8轿厢内控制操纵盘：要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

4.9 门机系统：要求采用不低于交流VVVF控制技术的变频门机，门保护装置采用光电保护。

4.10轿门：要求提供中分式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

4.11光电门保护装置：要求该装置的有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。

4.12 层门门套：

4.13 外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用。采用楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。显示器数字清晰，能够显示层数和电梯运行方向。

4.14 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

4.15 对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

4.16 补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

4.17 钢丝绳：采用电梯专用钢丝绳，要求安全储备系数高，并提供其使用寿命。

4.18 随行电缆：要求采用电梯专用电缆，防火性能与大楼的耐火等级相匹配。

4.19井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

4.20井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

4.21 缓冲器：要求采用节能式缓冲器。

4.22 限速器：要求采用双向离心式限速器。

4.23 安全钳：要求采用渐进式安全钳。

4.24 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层。

5、电梯功能设置（不限于此）

恶作剧信号消除                    满载直驶

故障自诊断功能

照明与风扇自动控制操作            消防操纵功能

开关门时间自动调整                超速即停系统

强迫关门

火警自动返基站                    检修手动操作

故障自动平层功能                  超速保护、断绳保护

故障自动邻层停靠运行              轿厢应急照明

远程监视接口设备

6、电梯轿厢内装饰

6.1轿厢装饰顶（天花板）：

- 6.2轿壁：发纹不锈钢板 。

- 6.3轿厢：发纹不锈钢板或蚀刻不锈钢板或镜面蚀刻不锈钢板.

- 6.4轿厢内控制操纵盘：楼层指示器、方向指示器：

6.5轿门：发纹不锈钢板

- 6.6轿底：标准型：乙烯塑料地板块

- 6.7 预留摄像头、监控接口等其它应该预留都要预留

- 6.8灯照方式：

7、电梯层站处装饰

7.1厅门：发纹不锈钢板（不小于1.5mm厚）。

- 7.2层门：喷漆钢版 （不小于1.5mm厚）

- 7.3层门门套：不要门套

- 7.4外呼梯按钮盒：

- 7.5基站锁

8、消防控制

- 消防开关设在首层门边有打碎玻璃按钮和钥匙开关，供消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权。

工程部：胡登银   2011年12月9日